# RTLS/IPS para restaurantes e grandes operações de catering com aplicabilidade horizontal

## Resumo executivo

Você está tentando construir uma plataforma de localização indoor em tempo real (RTLS/IPS) que atenda restaurantes e grandes operações de catering (dinâmica de movimento intensa, ambientes com muita gente/metal/umidade/calor, necessidade de insights operacionais) e que também escale para indústria. Os benchmarks que você citou mostram um padrão consistente: o “produto vencedor” não é só um motor de posicionamento; é uma plataforma de operação com mapas, alertas, analytics, integrações e um playbook de implantação. Zapt enfatiza posicionamento/navegação em mapa, multi-sinalizadores e operação online/offline; também comunica acurácia de ~3 m para “blue-dot” e uso de beacons+reuso de infraestrutura (APs), além de baterias “até 5 anos”. [1] Já a Novidá enfatiza gestão operacional com tracking e ganhos mensuráveis; em um case relata leituras a cada 10 s e “erro de menos de 1 metro” em ambiente complexo (hospital), apontando que o valor está em processo + dashboard + análise. [2]

Para o seu alvo (restaurantes/catering), a recomendação mais robusta é uma arquitetura em camadas e agnóstica de hardware com dois tiers de precisão/custo, mantendo o mesmo produto de software:

- Tier econômico (SMB / restaurantes pequenos): BLE com RSSI + fingerprinting (e/ou “zone-level”), gateways/anchors simples, atualização típica 0,5–2 Hz por pessoa/ativo (configurável), visando 1–2 m em condições favoráveis e 2–4 m em condições difíceis, com boa UX e confiança estatística (confidence score) em vez de prometer “centímetros”.

- Tier premium (catering grande / indústria / requisitos de segurança): BLE AoA (Bluetooth Direction Finding) para sub‑metro quando bem implantado (com locators e antenas) [3] e/ou UWB para precisão centimétrica via time-of-flight [4], com edge processing e alta taxa de atualização (p.ex. 5–20 Hz quando necessário, com duty-cycling para bateria).

- Cenários com smartphone como “tag”: suportar, mas com ressalvas fortes. iOS até permite transformar o aparelho em iBeacon, porém a própria Apple recomenda isso para apps que já rodam em foreground; caso contrário, prefira hardware dedicado. [5] No Android, comunicação BLE no background tem requisitos/limitações e geralmente exige foreground service para operação contínua. [6]

Tecnicamente, a plataforma deve tratar “localização” como um stream de eventos (observações → posição estimada → eventos/insights) com mensageria (ex.: MQTT e WebSocket) e armazenamento orientado a séries temporais + analytics. MQTT é um padrão OASIS e é leve para IoT. [7] WebSocket é padronizado pela RFC 6455 e serve para push em dashboards em tempo real. [8]

Há também dois pontos de “produto” que diferenciam muito em restaurantes/catering:

1) “Workflows” e métricas prontas (tempo de atendimento, heatmaps, gargalos, round trips, SLA de mesa/pedido) em vez de apenas “pontinhos no mapa”.
2) Implantação previsível: kit, app de comissionamento, auto-calibração, monitoramento de saúde da infraestrutura, e um roteiro de instalação (com estimativas por m²), inspirado em práticas de implantação (altura, espaçamento, blueprint prévio etc.). [9]

Nota importante (lacuna de insumo): você mencionou ter fornecido system-design.md, mas não há arquivos acessíveis nesta conversa para eu referenciar diretamente. Vou produzir um blueprint completo com hipóteses explicitadas; se você enviar o markdown, eu consigo fazer um “gap analysis” linha‑a‑linha e propor revisões pontuais.

## Escopo, requisitos e hipóteses

Escopo mínimo do sistema (produto): RTLS/IPS para acompanhar pessoas (equipe) e ativos (itens críticos) em ambientes indoor, com mapa, eventos, alertas e analytics. Em restaurantes/catering, os objetos típicos são: equipe (garçons, chefs, copeiros), carrinhos/bandejas, caixas térmicas, cilindros, equipamentos de limpeza/segurança e — em alguns projetos — o próprio cliente (via smartphone).

Metas de performance (alvo restaurante): - Acurácia: 1–2 m “útil” (não só média), com indicação de confiança e estados (“em cozinha”, “em salão”, “em corredor”) quando a precisão degradar. - Latência ponta a ponta (tag → dashboard): tipicamente <1–2 s para “posição ao vivo” de equipe; alertas críticos podem precisar <500 ms no tier premium (edge). - Taxa de atualização: configurável por tipo de entidade (ex.: equipe 1–2 Hz; ativos 0,2–1 Hz; eventos 10 s pode bastar para alguns KPIs — como um case da Novidá usa leituras a cada 10 s — mas “ao vivo” em restaurante costuma pedir mais). [10] - Bateria: importante (mas não crítica) — então o sistema deve suportar perfis diferentes de advertising e “motion-based update”.

Hipóteses (ajuste conforme sua realidade): - A operação inicial é single-tenant, mas desejável manter compatibilidade futura com multi-tenant (principalmente na camada de dados e IAM). - Você quer comprar hardware de terceiros e oferecer tiers (BLE econômico; AoA/UWB premium). - Em muitos clientes haverá demanda por implantação on‑prem/híbrida (ex.: indústria ou redes com restrições), então a arquitetura precisa de “módulos deslocáveis” (broker, location engine, storage).

## Tecnologias de posicionamento e estratégia de seleção

Abaixo está um comparativo pragmático das tecnologias que você pediu, alinhado ao alvo 1–2 m e à necessidade de tiers.

### Tabela comparativa de tecnologias de posicionamento

| Tecnologia | Como funciona | Acurácia típica (prática) | Latência / taxa | Custo & complexidade | Vantagens | Limitações | Melhor encaixe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLE RSSI “geométrico” (trilateração aproximada) | converte RSSI→distância via modelo de perda de percurso e estima posição | costuma sofrer com multipath/NLoS; tende a ser “instável” sem filtros (varia muito por ambiente) [11] | depende de advertising e scanning; mais rápido = mais consumo (intervalo 20 ms–10,24 s) [12] | baixo custo; baixa complexidade; alto tuning | rápido de colocar em pé; bom para “zonas” | difícil garantir 1–2 m de forma consistente; “saltos” | SMB, PoC, zona/heatmap, inventário |
| BLE Fingerprinting (radiomap) | coleta “assinaturas” (RSSI por beacon) por ponto/grade; classifica posição com KNN/WKNN etc. | pode chegar a ~1–3 m em projetos bem feitos, mas exige levantamento e manutenção quando o ambiente muda [13] | baixa a média; boa para 0,5–2 Hz | custo baixo-médio; esforço alto na fase de site survey | melhor que trilateração RSSI em ambientes complexos; escalável no software | “drift” com mudanças (layout, pessoas, metal); requer recalibração | seu Tier econômico para 1–2 m “bom o bastante” |
| BLE AoA (Direction Finding) | receiver com array de antenas mede fase/IQ em CTE e estima ângulo; cruza ângulos de múltiplos locators | Bluetooth SIG indica viabilizar sub‑metro para proximidade/posicionamento [3] | pode suportar atualização mais alta; depende do pipeline | custo e complexidade altos (locators, calibração) | estabilidade superior ao RSSI em muitos cenários; bom custo vs UWB em algumas aplicações | exige hardware específico e calibração; sensível a instalação e multipath | Tier premium para catering grande e indústria (sub‑metro “real”) |
| UWB (802.15.4a/4z) | mede Time of Flight (ToF) com grande largura de banda; ranging muito preciso | “centímetros” é claim comum em referências industriais (Qorvo e FiRa mencionam precisão centimétrica) [4] | pode ser muito baixa e com alta taxa | custo alto (tags/anchors), planejamento e sincronização | melhor caminho para precisão e robustez; bom para segurança industrial | maior CAPEX; energia e densidade de tags precisam engenharia | Tier premium (segurança, industrial, grande área) |
| Wi‑Fi RTT (802.11mc/FTM) | mede distância a APs RTT-capable via round-trip-time; Android tem APIs | esperado “1–2 m” em boa infra (documentação/explicações técnicas) [14] | bom para smartphones; depende de APs e permissões | custo: médio (APs compatíveis) | ótimo para “smartphone como tag” sem BLE infra dedicada | suporte varia por dispositivo; precisa APs FTM; permissões e foreground constraints [15] | clientes/visitantes com app; staff com smartphone (Android) |
| Híbrido / Sensor fusion (BLE+IMU, BLE+Wi‑Fi RTT, UWB+IMU) | combina medições RF com movimento (IMU) e filtros (Kalman/partículas) | melhora estabilidade e “suaviza” ruído; KF é comum para RSSI ruidoso [16] | pode reduzir jitter sem aumentar advertising | custo: software/ML; complexidade maior | melhor “qualidade percebida”; reduz saltos; permite fallback | precisa tuning e ground truth; aumenta complexidade | sua estratégia principal para atingir 1–2 m com robustez |

### O que eu recomendo para bater 1–2 m em restaurante (sem virar projeto de P&D infinito)

Estratégia em camadas (com fallback): 1) Primário (Tier econômico): BLE fingerprinting + filtros (Kalman/mediana) para estabilidade. KF é citado como técnica para melhorar RSSI ruidoso e, portanto, a confiabilidade de IPS baseado em RSSI. [17]
2) Fallback 1: “zona” (geofencing por áreas) quando a confiança cair (ex.: cozinha vs salão).
3) Fallback 2: sensores inerciais/QR (para casos “sem infraestrutura”), semelhante ao que Zapt menciona como opção de baixo investimento (QR + algoritmos inerciais) [18], mas usando isso apenas como alternativa — não como core RTLS.

Tier premium: - BLE AoA quando você quer sub‑metro e melhor estabilidade do que RSSI, aceitando maior custo e exigência de instalação. O Direction Finding depende de CTE + IQ sampling + array de antenas (Bluetooth SIG descreve a base técnica). [19]
- UWB quando o cliente paga por maior precisão/robustez (e/ou precisa de segurança industrial). UWB é baseado em 802.15.4a/4z e mede ToF com precisão centimétrica em referências industriais. [4]

### Smartphone como dispositivo rastreado (cenários e riscos reais)

Smartphone como “tag BLE” (advertising): - iOS permite anunciar como iBeacon, mas a Apple diz explicitamente que isso é mais adequado para apps “que já rodam em foreground”; para outros casos, usar hardware dedicado de terceiros. [5]
- Implicação: para rastrear staff com iPhone como tag, você pode acabar exigindo app sempre aberto/Live Activity/foreground e isso vira problema de adoção/UX.

Smartphone como “scanner” (recebe beacons) para navegação/experiência do cliente: - iOS usa um processo em duas etapas (region monitoring → ranging) para reduzir consumo; ranging requer medições frequentes de RSSI (maior consumo). [20]
- Android scanning/uso BLE no background tem regras e permissões que mudam por versão; há docs oficiais sobre comunicação BLE em background. [21]

Smartphone via Wi‑Fi RTT (Android): - A própria documentação do Android explica que Wi‑Fi RTT usa FTM e requer APs compatíveis com IEEE 802.11‑2016 FTM (ou 802.11az em Android 15+), além de permissões e restrições de execução (foreground/serviço). [22]
- Serve super bem para “cliente com app” ou “staff Android”, mas você precisa gerenciar suporte por device/AP.

## Arquitetura recomendada e stack tecnológico

A arquitetura precisa ser hardware-agnóstica e orientada a eventos. Pense em três domínios: aquisição (RF) → estimativa (engine) → valor (eventos/analytics). Um padrão inspirado no que players fazem é: mapear localização física (campus→prédio→andar→sala) e associar infra a um floorplan (como Kontakt.io faz em sua “Smart Location”). [23]

### Diagrama de arquitetura (alto nível)

flowchart LR
  subgraph Devices["Dispositivos rastreados"]
    TAG["Tags BLE/UWB (crachá, ativo)"]
    PHONE["Smartphone (cliente/staff)\nBLE scan / Wi‑Fi RTT / (BLE advertise opcional)"]
  end

  subgraph Infra["Infraestrutura no local"]
    ANCHOR["Anchors/Locators\nBLE Scanner | BLE AoA Locator | UWB Anchor"]
    GW["Gateway/Edge Node\n(RPi/NUC/Industrial PC)\nMQTT bridge + buffer + health checks"]
    MAP["Floorplans + Geofencing\n(salas, zonas, rotas)"]
  end

  subgraph CloudOnPrem["Plataforma (SaaS / on‑prem / híbrida)"]
    BROKER["MQTT Broker\n(Mosquitto/EMQX)"]
    INGEST["Ingestão & Normalização\n(Decoder + dedup + time sync)"]
    ENGINE["Location Engine\nFingerprinting/AoA/UWB\n+ Fusion (KF/PF)"]
    EVENTS["Motor de Regras\nGeofences, alertas, SLA"]
    API["API (REST/gRPC)\n+ WebSocket para realtime"]
    STORE["Storage\nPostgres + Time-series (Timescale)\n+ OLAP (ClickHouse opcional)"]
    OBS["Observabilidade\nOpenTelemetry + Prometheus + Grafana"]
  end

  TAG --> ANCHOR
  PHONE --> ANCHOR
  ANCHOR --> GW
  GW --> BROKER
  BROKER --> INGEST --> ENGINE --> EVENTS
  EVENTS --> API
  ENGINE --> STORE
  INGEST --> STORE
  MAP --> ENGINE
  API --> DASH["Dashboards Web/Mobile\nOperação + Analytics (tempo real)"]
  OBS --- BROKER
  OBS --- INGEST
  OBS --- ENGINE
  OBS --- API

### Real-time messaging: MQTT e WebSocket (por que os dois)

- MQTT como “backbone IoT”: padrão OASIS, leve, pub/sub, bom para gateways e links instáveis. [7]

- Edge → cloud: publicar observações (observations/…) e receber comandos (commands/…) (config, OTA, reinício, ajuste de taxa).

- WebSocket para dashboards e apps operacionais: protocolo padrão RFC 6455 para comunicação full‑duplex e push em tempo real (mapa ao vivo). [8]

### Data model (modelo de dados) recomendado

O modelo precisa suportar “organizações” e “locais” mesmo sendo single-tenant agora, porque isso reduz retrabalho:

- Site: unidade (restaurante / base de catering / planta industrial).

- Building/Floor + Floorplan (imagem + escala + sistema de coordenadas).

- Zone/Room/Area: polígonos (geofence), corredores, áreas virtuais (como “footfall”). (O conceito de rooms/virtual rooms/corridors é útil e aparece na modelagem da Kontakt.io Smart Location). [23]

- InfrastructureDevice: gateway, anchor, locator, AP RTT.

- Tag/Entity: pessoa/ativo e seu tipo (perfil de update/bateria).

- Observation (evento bruto): timestamp, receiver_id, rssi/iq/ToF, canal, seq, bateria, payload.

- PositionEstimate: x,y,z, confidence, method (fingerprint/AoA/UWB), smoothing state.

- BusinessEvent: entrada/saída de zona, permanência, anomalia, SLA, alerta.

### Location engine: algoritmos e “qualidade percebida”

Para o Tier econômico (BLE fingerprinting), uma linha de implementação realista:

1) Coleta de RSSI por receptor/beacon/tempo. 2) Pré-processamento: remoção de outliers, média móvel/mediana. 3) Filtro de estado: Kalman para suavizar RSSI/posição (há literatura e exemplos de aplicação de Kalman para RSSI ruidoso). [16]
4) Classificador (baseline robusta): KNN/WKNN em radiomap (fingerprinting é amplamente usado; há comparações e análises de desempenho na literatura). [13]
5) Confidence score: entropia/score de vizinhos + consistência temporal. 6) Regras de “snap”: restringir posição ao corredor/área válida (map matching), reduzindo “atravessar parede”.

Para Tier premium: - BLE AoA: pipeline inclui coleta de IQ (CTE) e estimação angular (fase/IQ) via stack/hardware adequado; Bluetooth SIG descreve que a matéria-prima vem de CTE + IQ sampling. [19]
- UWB: ToF/TWR/TDoA, sincronização e geometria; UWB é destacado por permitir ToF com precisão centimétrica. [4]

### Armazenamento e analytics: “do realtime ao histórico”

- Operational DB: Postgres (entidades, permissões, configurações, mapas, auditoria).

- Time-series: TimescaleDB (extensão Postgres) é explicitamente posicionada como extensão para analytics em dados de séries temporais e eventos (ótimo para trajetórias, estados, telemetria). [24]

- OLAP (opcional, enterprise): ClickHouse para consultas analíticas pesadas (heatmaps em longos períodos, agregações massivas). [25]

## Hardware, topologia e critérios de seleção de terceiros

Seu requisito de “comprar hardware” + “dois tiers” pede que o software tenha um Hardware Abstraction Layer (HAL) e drivers por vendor/protocolo.

### Critérios de seleção (terceiros) que evitam armadilhas

Compliance Brasil (muito importante): no Brasil, equipamentos só podem ser comercializados se tiverem certificação/homologação válida; a Anatel fornece consulta pública e indica a exigência conforme Resolução 715/2019. [26]
→ Ação: inclua no seu processo de “go-to-market” uma checagem de homologação para gateways/tags que você revender/instalar.

Capacidades mínimas do hardware (BLE): - Controle de advertising interval e TX power; isso impacta consumo vs responsividade. Documentação técnica aponta que advertising interval em BLE é ajustável de 20 ms a 10,24 s, e aumentar o intervalo reduz consumo. [12]
- Suporte a payloads e/ou formatos (iBeacon/AltBeacon/Eddystone). (Ex.: estrutura de iBeacon tem UUID/major/minor; base é conhecida e aparece em docs de terceiros; Kontakt descreve o layout e intervalos típicos nos devices deles). [27]
- Telemetria (bateria, sensor) e configuração remota.

Capacidades mínimas do hardware (AoA): - Locators com arrays de antenas e suporte a CTE/IQ; direction finding em Bluetooth 5.1 usa Constant Tone Extension e medições de fase para determinar direção. [28]

Capacidades mínimas do hardware (UWB): - Aderência a 802.15.4a/4z (ecossistema), e preferência por interoperabilidade/certificação (FiRa promove ecossistema e adoção de “secured fine ranging”). [29]

### Gateways e topologias

Há três topologias comuns:

1) Anchors “IP-native”: anchors já sobem via Ethernet/Wi‑Fi direto para broker/edge.
2) Anchors BLE scanner → Gateway: scanners BLE (ESP32/RPi) enviam observações para gateway local (buffer + MQTT).
3) AoA/UWB com “location server” local: alguns vendors calculam posição on‑prem e expõem API.

Deployment best practices (referência prática): - Kontakt.io recomenda mapear com blueprint e, como regra geral de montagem, beacons a 3–5 m de altura e espaçamento 8–10 m, e cita alcance típico “até 70 m” (variável por ambiente). [30]
→ Use isso como baseline de playbook, mas valide em campo (cozinha/salão mudam muito).

### Exemplos de ecossistemas/hardwares (para seu “catálogo em tiers”)

| Tier | Categoria | Exemplos de referência (mercado) | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Econômico | Tags BLE + gateway | Minew vende kits com tag BLE conectável + gateway e cita recursos como “enterprise-level encryption”, “remote configuration” e OTA (além de informar scan coverage “~300 m raio em área aberta” para o gateway). [31] | Bom para SMB/PoC, mas seu software deve ser vendor-agnóstico. |
| Econômico | Broker + edge | Mosquitto é broker MQTT open source e implementa MQTT 5.0/3.1.1/3.1; é leve e adequado até para SBCs. [32] | Ótimo para on‑prem e edge. |
| Premium | UWB kit/infra | Sewio vende kit UWB (cobertura ~400 m²) e destaca tags recarregáveis com bateria “até 5 anos”, além de geofencing e Open API no software. [33] | Bom para “pacote” enterprise e para aprender o padrão de deploy. |
| Premium | AoA BLE (ecosistema) | Quuppa é referência em AoA; Siemens descreve rastreamento preciso e inclusive de dispositivos Bluetooth como telefones. [34] | AoA exige locators/infra específica e calibração. |

## Operação industrializada: provisionamento, OTA, observabilidade, testes e custos

Aqui é onde muitos RTLS falham: não é o algoritmo; é o “operar e manter” em dezenas/centenas de sites.

### Provisionamento e comissionamento

Inspire-se no padrão “Smart Location” (Kontakt): mapa hierárquico, upload de floorplan, desenho de salas e atribuição de dispositivos a locais no mapa. [23]

Sugestão prática de fluxo (MVP+): 1) Cadastrar site → prédio → andar; fazer upload do floorplan (imagem/PDF convertido).
2) Definir escala (dois pontos + distância real).
3) Desenhar zonas (cozinha, salão, bar, estoque, banheiros, doca etc.).
4) App de instalação (mobile): QR code do dispositivo → escolhe sala/zona → registra posição aproximada no mapa.
5) Rodar “assistente de calibração”: coleta automática por 10–30 min e calcula parâmetros iniciais (offsets, radiomap inicial se for fingerprinting).

### OTA firmware e device management

Mesmo comprando hardware, você vai lidar com: - atualização do firmware de gateways próprios (se existir), - atualização de “agentes” (collector) em edge, - e, dependendo do vendor, OTA de tags/gateways.

Opções maduras: - Eclipse hawkBit: framework back-end “domain independent” para rollout de updates em dispositivos edge e gateways. [35]
- AWS IoT OTA/Jobs (se você for para cloud AWS): docs mostram tarefas OTA e biblioteca OTA com verificação criptográfica e suporte a rollback/commit. [36]

### Observabilidade e monitoramento

Você precisa medir: - “anchors online?” (heartbeat), - “taxa de pacotes recebidos” por área, - “drift” do engine, - latência end-to-end, - perda de mensagens.

Stack recomendado: - OpenTelemetry (OTel) como framework vendor‑neutral de observabilidade para traces/metrics/logs. [37]
- Prometheus para coleta de métricas e alertas (toolkit open-source de monitoring/alerting). [38]
- Grafana (dashboards) — integração comum com Prometheus. [39]

### Estimativas de custo e exemplos de BOM

Aviso de transparência: custos variam brutalmente por volume, homologação, impostos, instalação e suporte. Vou usar valores públicos exemplificativos para ilustrar ordens de grandeza, e deixo claro o que é “preço publicamente listado” vs “estimativa”.

Exemplo A: PoC SMB (restaurante ~250–400 m²) – Tier econômico BLE - 1–2 gateways BLE/Wi‑Fi/Ethernet (edge)
- 15–40 tags (staff + alguns ativos críticos)
- 10–30 “beacons de referência”/anchors scanners (dependendo da abordagem)

Referência de preço público: Minew Store lista um kit “Cloud-configurable BLE iBeacon” por US$ 99 (no contexto de kit com gateway/tag e plataforma). [31]
→ Uso: isso dá uma ideia de preço de kit/PoC, não é custo final de produção.

Exemplo B: catering grande / planta ~1000–2000 m² – Tier premium UWB - Kits e anchors UWB: Sewio descreve kit cobrindo 400 m² e inclui 5 anchors + 4 tags, com licença e ferramentas (geofencing, Open API, visualização 2D/3D). [33]
→ Uma regra “de bolso” para budgeting inicial: dimensionar por células de cobertura (p.ex., 400 m²/célula como referência de kit) e ajustar por obstáculos.

Dica crucial de produto: em vez de vender “tag por tag”, empacote por capacidade operacional: - “Starter (até 20 pessoas / 10 ativos / 1 site)” - “Growth (até 80 / 50 / 1–3 sites)” - “Enterprise (segurança + integrações + HA + on‑prem)”

### Deployment playbook específico para restaurantes

Checklist antes da instalação: - Plantas atualizadas (mudança de layout é frequente). - Áreas de sombra RF: cozinha (metal), câmara fria, estoque. - Rotas “críticas”: pass-through cozinha→salão, área de lavagem, doca.

Dia da instalação (MVP): 1) Instalar anchors/gateways (altura e espaçamento como baseline; validar onsite). [30]
2) Rodar teste de cobertura (mapa de RSSI/qualidade).
3) Fixar tags em staff e ativos; treinar uso (troca de bateria, carregamento, check-in/out).
4) Ligar painéis operacionais: mapa ao vivo + alertas básicos (geofence, permanência excessiva, ativo “sumido”).

Dia 7–14 (pós-rampa): - Ajustar parâmetros de advertising e smoothing conforme movimento real (advertising interval impacta consumo vs responsividade). [12]
- Criar relatórios “de negócio”: tempos de ciclo, heatmaps, gargalos.

## Privacidade, consentimento, segurança e compliance

### LGPD e governança (Brasil)

A LGPD (Lei 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais e visa proteger liberdade, privacidade e desenvolvimento da personalidade. [40]
Como RTLS pode rastrear pessoas identificadas/identificáveis, você deve assumir que: - dados de localização podem ser dados pessoais quando associados a um colaborador/cliente (interpretação natural do conceito legal de “dado pessoal” como informação relacionada a pessoa identificada/identificável). [41]

Para operações que envolvem tracking de staff/cliente, recomendações práticas: - Definir base legal (consentimento vs legítimo interesse vs obrigação legal etc.). A ANPD publicou guia orientativo sobre Legítimo Interesse para esclarecer aplicação e parâmetros. [42]
- Fazer RIPD quando houver potencial de alto risco; a ANPD define RIPD como documentação que descreve processos de tratamento que podem gerar alto risco e recomenda sua elaboração em contextos de risco elevado. [43]

### Consentimento e “privacy by design” em cenários com smartphone

Em “cliente como tag” (app), você precisa ser muito conservador: - Opt-in claro, propósito específico (ex.: orientação, fila, atendimento), e minimização. - Respeitar constraints técnicas: iOS e Android impõem restrições a BLE em background; iOS sugere hardware dedicado para certos usos de iBeacon. [44]

### Segurança técnica: do BLE ao backend

Segurança BLE (quando há conexão): - Bluetooth possui Security Manager que gerencia pairing/autenticação/cripto. [45]
- Pacotes criptografados podem incluir MIC e contadores anti-replay (explicações técnicas em docs de fabricantes). [46]

Mas atenção: grande parte de RTLS BLE usa advertising (broadcast). Beacon/pacote de advertising por si só não “protege” contra tracking/spoofing; então você precisa de medidas adicionais: - IDs rotativos/ephemerais (ex.: Eddystone‑EID define método criptográfico para broadcast seguro). [47]
- Minimizar o que vai no payload (não colocar “nome do colaborador” em advertising, por exemplo).

Privacidade por endereços BLE: - O Bluetooth SIG descreve mecanismos como Resolvable Private Address (RPA) e até melhorias recentes de randomização para aumentar privacidade e eficiência energética, incluindo a ideia de que RPA é resolvível apenas por dispositivos com IRK compartilhada. [48]
→ Mesmo que você não implemente isso agora, seu sistema deve evitar dependência de MAC fixo como identidade.

Segurança do transporte (gateway → plataforma): - MQTT over TLS e autenticação por certificado (mTLS) é o padrão ouro. Brokers como EMQX destacam TLS e mecanismos de autenticação, e clustering para HA. [49]

Auditoria e trilhas: - Configurações, comandos OTA, mudanças de mapa/zona devem ser auditáveis (especialmente em indústria).

## Roadmap, MVP recomendado e perguntas para você

### MVP recomendado (primeiros 60–90 dias, “vendável”)

Produto operável (não só demo): - Cadastro de site/floorplan + desenho de zonas. - Cadastro de tags/ativos/pessoas e associação a perfis (update rate/bateria). - Ingestão via MQTT (gateway/edge) + API + WebSocket para mapa ao vivo. [50]
- Location engine Tier econômico: - fingerprinting básico (KNN/WKNN) + smoothing (Kalman/mediana) [51]
- confidence score + fallback para zonas. - Motor de eventos: - entrada/saída de zona, tempo parado, permanência excessiva, item “fora de área”. - Painel operacional: - mapa ao vivo, lista de pessoas/ativos, histórico curto (últimas 24h), export CSV. - Observabilidade mínima: - health de gateways/anchors, taxa de pacotes, latência. (Stack: OTel + Prometheus) [52]
- Política de privacidade + consentimento + logs de auditoria (LGPD-ready). [53]

### Roadmap em fases (MVP → enterprise)

gantt
  title Roadmap sugerido RTLS/IPS (MVP ao Enterprise)
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  axisFormat  %b/%Y

  section Fundação do produto
  Modelagem (sites, floors, zonas, tags)           :a1, 2026-03-15, 21d
  Ingestão MQTT + API + WebSocket                  :a2, 2026-03-15, 30d
  Dashboard operacional (mapa ao vivo)             :a3, 2026-03-25, 35d

  section Location Engine Tier econômico
  Fingerprinting baseline + tooling de radiomap    :b1, 2026-04-01, 45d
  Smoothing (Kalman/mediana) + confidence          :b2, 2026-04-10, 35d
  Calibração guiada + validação em 1 restaurante   :b3, 2026-05-01, 21d

  section Produto restaurante/catering
  KPIs (tempo de atendimento, heatmaps, gargalos)  :c1, 2026-05-01, 45d
  Motor de regras (alertas, SLA)                   :c2, 2026-05-10, 30d
  Integrações (POS/KDS/ERP)                        :c3, 2026-06-01, 45d

  section Tier premium + robustez
  BLE AoA (piloto)                                 :d1, 2026-06-15, 60d
  UWB (piloto)                                     :d2, 2026-06-15, 60d
  Edge mode + store-and-forward                    :d3, 2026-06-20, 45d

  section Enterprise e compliance
  HA (cluster broker + deploy blue/green)          :e1, 2026-07-15, 45d
  OTA + device management (hawkBit/AWS IoT)        :e2, 2026-07-15, 60d
  LGPD hardening + RIPD templates                  :e3, 2026-07-20, 30d

### Diferenciação vs concorrentes (o que vira “killer application”)

Com base no que seus exemplos comunicam:

- Zapt: forte em mapas, wayfinding, multi-sinalizadores e produto white‑label/SDK, acurácia comunicada ~3 m em IPS e uso de beacons + reuso de APs, além de baterias até 5 anos. [1]
Diferencie entregando 1–2 m com score de confiança, e principalmente “operações” (KPIs de restaurante/catering) + playbook de deploy.

- Novidá: narrativa de ROI (economias, produtividade), tracking + IA + checklists e dashboard; case com leitura 10 s e erro <1 m em hospital. [54]
Diferencie sendo hardware-agnóstico em tiers, e oferecendo “operating system de restaurante” (workflow) + integrações nativas com POS/KDS + modo on‑prem/híbrido.

- Ztrax / integrações: posicionamento RTLS para pessoas e ativos; integradores enfatizam recepção de eventos e localização em tempo real. [55]
Diferencie com APIs abertas + webhooks + modelo de eventos e um pipeline de dados/analytics superior (heatmaps, espaguete, SLA, detecção de anomalias).

### Perguntas de clarificação para eu ajustar o blueprint ao seu contexto

1) Ambiente e densidade: qual é o “pior caso” esperado em restaurante/catering (m², nº de colaboradores simultâneos, nº de tags totais)?
2) Tipo de tracking: você quer tracking contínuo (trajetória) ou basta “presença por zona” para parte dos casos?
3) Infra disponível: normalmente há Wi‑Fi corporativo bom e APs gerenciáveis? Isso influencia muito Wi‑Fi RTT e até reuso de AP BLE (como alguns vendors citam). [56]
4) Smartphone-as-tag: em quais cenários é obrigatório (staff? cliente? ambos) e em qual SO (Android/iOS)? (iOS tem restrições e recomendações específicas para iBeacon). [57]
5) Privacidade: o cliente quer rastrear funcionários “identificados” no mapa, ou prefere pseudonimização (ex.: “Equipe A”, “Runner 3”) com reversão apenas para gerentes?
6) Modelo de implantação: você quer começar com SaaS mesmo sendo single-tenant, ou prefere on‑prem por padrão (mais comum em indústria)?
7) Integrações essenciais em restaurante: quais sistemas você precisa integrar no MVP (POS, KDS, escala, folha, controle de acesso, CFTV)?
8) Orçamento por site: qual CAPEX alvo para “SMB” e para “premium”? (mesmo faixa ajuda a escolher AoA vs UWB e quantidade de anchors).

Se você enviar o system-design.md, eu faço uma revisão detalhada comparando o seu desenho atual com este blueprint (lacunas de produto, infraestrutura, segurança, dados e operação) e proponho um “delta” passo a passo, mantendo o que já está bom e modernizando o restante.

[1] https://zapt.tech/solucoes/indoor-positioning/

https://zapt.tech/solucoes/indoor-positioning/

[2] [10] https://conteudo.novida.com.br/hcorcase

https://conteudo.novida.com.br/hcorcase

[3] [19] https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/developer/RDF_Technical_Overview.pdf

https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/developer/RDF_Technical_Overview.pdf

[4] https://www.qorvo.com/innovation/ultra-wideband/technology

https://www.qorvo.com/innovation/ultra-wideband/technology

[5] [44] [57] https://developer.apple.com/documentation/corelocation/turning-an-ios-device-into-an-ibeacon-device

https://developer.apple.com/documentation/corelocation/turning-an-ios-device-into-an-ibeacon-device

[6] [21] https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble/background

https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble/background

[7] [50] https://www.oasis-open.org/standard/mqtt-v5-0-os/

https://www.oasis-open.org/standard/mqtt-v5-0-os/

[8] https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

[9] [30] [56] https://kontakt.io/blog/best-practices-for-deploying-beacons-and-gateways/

https://kontakt.io/blog/best-practices-for-deploying-beacons-and-gateways/

[11] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790624003823

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790624003823

[12] https://docs.silabs.com/bluetooth/6.2.0/bluetooth-fundamentals-system-performance/current-consumption

https://docs.silabs.com/bluetooth/6.2.0/bluetooth-fundamentals-system-performance/current-consumption

[13] [51] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417422005012

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417422005012

[14] https://people.csail.mit.edu/bkph/FTMRTT_intro

https://people.csail.mit.edu/bkph/FTMRTT_intro

[15] [22] https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-rtt

https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-rtt

[16] [17] https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2968/1/040001/2922338/Kalman-filter-for-RSSI-based-indoor-positioning

https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2968/1/040001/2922338/Kalman-filter-for-RSSI-based-indoor-positioning

[18] https://zapt.tech/

https://zapt.tech/

[20] https://developer.apple.com/documentation/corelocation/determining-the-proximity-to-an-ibeacon-device

https://developer.apple.com/documentation/corelocation/determining-the-proximity-to-an-ibeacon-device

[23] https://support.kontakt.io/hc/en-gb/articles/4413241303058-Getting-started-with-Smart-Location

https://support.kontakt.io/hc/en-gb/articles/4413241303058-Getting-started-with-Smart-Location

[24] https://github.com/timescale/timescaledb

https://github.com/timescale/timescaledb

[25] https://clickhouse.com/docs

https://clickhouse.com/docs

[26] https://www.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/consulta-de-produtos

https://www.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/consulta-de-produtos

[27] https://support.kontakt.io/hc/en-gb/articles/4413251561106-iBeacon-packets

https://support.kontakt.io/hc/en-gb/articles/4413251561106-iBeacon-packets

[28] https://www.silabs.com/documents/public/quick-start-guides/qsg175-direction-finding-solution-quick-start-guide.pdf

https://www.silabs.com/documents/public/quick-start-guides/qsg175-direction-finding-solution-quick-start-guide.pdf

[29] https://www.firaconsortium.org/

https://www.firaconsortium.org/

[31] https://www.minewstore.com/product/cloud-configurable-ble-ibeacon

https://www.minewstore.com/product/cloud-configurable-ble-ibeacon

[32] https://mosquitto.org/

https://mosquitto.org/

[33] https://www.sewio.net/indoor-tracking-rtls-uwb-wi-fi-kit/

https://www.sewio.net/indoor-tracking-rtls-uwb-wi-fi-kit/

[34] https://www.siemens.com/pt-br/products/quuppa/

https://www.siemens.com/pt-br/products/quuppa/

[35] https://hawkbit.eclipse.dev/

https://hawkbit.eclipse.dev/

[36] https://docs.aws.amazon.com/iot-mi/latest/devguide/ota-task-types-implementation.html

https://docs.aws.amazon.com/iot-mi/latest/devguide/ota-task-types-implementation.html

[37] [52] https://opentelemetry.io/docs/

https://opentelemetry.io/docs/

[38] https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

[39] https://grafana.com/docs/grafana/latest/fundamentals/getting-started/first-dashboards/get-started-grafana-prometheus/

https://grafana.com/docs/grafana/latest/fundamentals/getting-started/first-dashboards/get-started-grafana-prometheus/

[40] [41] [53] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

[42] https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-lanca-guia-orientativo-sobre-legitimo-interesse

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-lanca-guia-orientativo-sobre-legitimo-interesse

[43] https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd

https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd

[45] https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core-54/out/en/host/security-manager-specification.html

https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core-54/out/en/host/security-manager-specification.html

[46] https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/ble/introduction/bluetooth-architecture/bluetooth-controller-layer/bluetooth-link-layer/Security/

https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/ble/introduction/bluetooth-architecture/bluetooth-controller-layer/bluetooth-link-layer/Security/

[47] https://github.com/google/eddystone

https://github.com/google/eddystone

[48] https://www.bluetooth.com/blog/enhancing-device-privacy-and-energy-efficiency-with-bluetooth-randomized-rpa-updates/

https://www.bluetooth.com/blog/enhancing-device-privacy-and-energy-efficiency-with-bluetooth-randomized-rpa-updates/

[49] https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/deploy/cluster/introduction.html

https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/deploy/cluster/introduction.html

[54] https://www.novida.com.br/

https://www.novida.com.br/

[55] https://ztrax.com.br/

https://ztrax.com.br/